相机需要与主控STM32H723ZGT6通过串口通信，通信就需要约定协议，此处规定一种简单协议，便于你进行学习

我们串口都采用8N1格式，波特率115200

（一）相机向STM32发送数据

- 帧头：0xaa 0xaa 0xbb 0xbb

- 目标物块是否存在：0x01或0x00，0x01表示存在，0x00表示不存在。

- 目标物块颜色 :0x01表示红，0x02表示绿，0x03表示蓝。

- 旋转角度：uint8_t 格式，0-255代表0-360度。通俗的说，就是物块的方向，比如一个长方体放在桌子上，它的长边与相机屏幕底边的夹角就是旋转角度，但是我们是圆柱形物块，没有旋转角度的概念，但是我们仍然保留，因为视觉算法会自动输出旋转角度的。

- 目标中心坐标： uint16_t 数据格式，x+y，小端在前，一般以屏幕左上角为原点，向右为x轴正方向，向下为y轴正方向建系，一格像素表示一个单位长度，比如在距离屏幕左边框340像素，距离屏幕上边框260像素的目标中心就是0x54 0x01 0x04 0x01

- 目标尺寸：uint16_t 数据格式，长（x）+宽（y），小端在前，比如长340像素，宽260像素就是0x54 0x01 0x04 0x01

- 校验和： uint8_t 格式，2-6项全部字节累加取低八位，简单来说，就是uint8_t a=2-6项逐字节相加不管溢不溢出，最后的a值就是校验和。

- 帧尾：0xff 0xff 0xee 0xee

举一个例子：有一个长50像素，宽30像素，颜色为绿色，旋转角度为30度的物块在视野中，中心点距离左边框100像素，距离上边框200像素，那这一帧就是

0xaa 0xaa 0xbb 0xbb 0x01 0x02 0x15 0x64 0x00 0xc8 0x00 0x32 0x00 0x1e 0x00 0x94 0xff 0xff 0xee 0xee

发送帧率最好固定，比如30fps之类的。

（二）STM32向相机发送指令

发送检测红绿蓝物块的指令，格式：0xaa 0xbb 帧头，后面跟着一字节指令，0x01表示识别红色物块，0x02表示识别绿色物块，0x03表示识别蓝色物块，然后跟着0xff帧尾，无校验和，完整一帧： 0xaa 0xbb 0x01 0xff 。一旦接收到一帧指令之后就按照这个指令一直识别下去。

建议学习路径：先学习识别目标物体的颜色，尺寸，位置，旋转角度等。然后学习串口通信协议，了解串口通信的机理，包括波特率，数据位长度，停止位，校验位，了解”8N1”,”波特率115200“是什么意思，试构建完整数据帧并发送。

验证数据帧是否正确的方法：用一个CH340串口转usb模块，没有的话找我要，把MAIXCAM的串口接到这个上面，连接到电脑，让deepseek harness帮你用py写一个小型上位机脚本，根据上述协议读取数据，显示目标物体的颜色，尺寸，位置，旋转角度等数据，这样可以快速检查串口通信链路是否正常。